CSI-Guard

Wi-Fi CSI 딥러닝 기반 낙상 감지 시스템 · 기능 명세서 (Functional Specification)

버전 1.4 · 2026.07.09

# 1. 문서 개요

## 1.1 목적

본 문서는 CSI-Guard 시스템의 기능 요구사항과 동작 방식을 정의한다. 개발자, 기획자, QA, 이해관계자가 공통된 이해를 바탕으로 시스템을 설계·구현·검증할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

## 1.2 시스템 개요

CSI-Guard는 ESP32 기반의 Wi-Fi Channel State Information(CSI) 신호를 수집하여 딥러닝 모델(CSI-NET v2)로 낙상을 실시간 추론하는 무카메라·비접촉 낙상 감지 솔루션이다. 요양시설(FACILITY) 및 가정(HOME) 환경 모두를 지원하며, 낙상 감지 시 SMS/Push/ARS 다채널 알림 파이프라인을 통해 즉시 통보한다.

## 1.3 용어 정의

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| CSI | Wi-Fi Channel State Information. 물리 채널의 위상/진폭 변화 신호. |
| MV | Moving Variance. CSI 진폭의 이동 분산으로, 딥러닝 모델의 입력 특성. |
| DNN 신뢰도 | CSI-NET v2 모델이 출력하는 낙상 확률(0~1). |
| FACILITY | 요양원·병원 등 다수 입소자·다수 장치를 운영하는 서비스 모드. |
| HOME | 일반 가정 단일 사용자 서비스 모드. |
| Recalibration | 장치의 baseline RSSI / Noise Floor를 재수집하는 절차. |
| 다중 매핑 | 한 명의 입소자/사용자에게 동일 호실 내 복수 장치(예: 화장실 + 샤워실)를 할당하는 구성. |

# 2. 사용자 및 권한

## 2.1 서비스 유형

- HOME: 개인 사용자 1명, 가정 내 공간별 장치(거실/침실/화장실 등) 관리. 페르소나 노인 1명이 사전 등록되어 실 사용 시나리오를 시연한다. 공간명은 실제 장소명(예: 화장실)만 표기하며 “호” 접미어를 붙이지 않는다(FACILITY는 “302호” 등 호실 접미어 유지).

- FACILITY: 시설 단위 계정, 다수 입소자(호실)와 다수 ESP32 장치 관리.

## 2.2 권한(Role)

| 역할 | 서비스 | 권한 범위 |
| --- | --- | --- |
| ROOT | FACILITY | 시설 등록·해체, 멤버 초대/제거, 알고리즘·파이프라인 설정, 전 기능 접근 |
| MEMBER | FACILITY | 실시간 관제, 낙상 이력, 알림 수신자 관리, 장치 설정 (알고리즘 설정 제외) |
| USER | HOME | 본인 가정 내 장치·수신자·이력 관리 (알고리즘 설정 제외) |

※ 알고리즘 설정(임계값·모델 파라미터)은 ROOT 전용 기능이다.

# 3. 인증 및 온보딩

## 3.1 인증 흐름

- 이메일/비밀번호 기반 로그인, 세션은 클라이언트 스토어에 유지 (데모 목업).

- 회원가입 시 서비스 유형(HOME/FACILITY) 및 시설 등록/참여 여부를 선택.

- FACILITY-Root: 시설명 입력 → 초대코드 자동 발급 (예: GN-8421).

- FACILITY-Member: 초대코드 입력 → 해당 시설에 소속.

## 3.2 최초 로그인 온보딩

최초 로그인 시 온보딩 위저드가 실행되며 다음 4단계로 진행된다:

- STEP 1 · 서비스 안내: 선택한 서비스 유형에 맞는 사용 안내

- STEP 2 · 장치 등록: 장치명·공간/호실·MQTT 토픽 입력

- STEP 3 · 초기 캘리브레이션: 10초 대기 + 10초 baseline 측정

- STEP 4 · 완료: 세션 onboarded=true, 실시간 관제 화면으로 이동

# 4. 주요 기능 요구사항

## 4.1 실시간 관제 (Realtime Monitoring)

### 4.1.1 화면 구성

- StatCard 4종: 현재 상태, 움직임 감지(MV), DNN 낙상 신뢰도, 움직임 감지 임계값

- 다중 거주자/공간 그리드 (FACILITY) 또는 공간 카드(HOME) — 클릭 시 해당 장치와 MQTT 구독 전환

- 실시간 움직임 그래프 (최근 240 샘플, 100ms tick)

- 이벤트 로그 패널 (INFO / WARN / FALL)

- 최근 낙상 이벤트 테이블 (Timestamp, Resident, Confidence, Response)

- 이벤트 로그 페이지(/event-log): 메인 대시보드 사이드바에서 접근하는 전체 이벤트 로그 뷰. 서비스 스코프(HOME=ownerUserId, FACILITY=facilityId)에 따라 자동 필터되며, 레벨(FALL/ERROR/WARN/INFO) 필터와 메시지 검색을 지원한다.

### 4.1.2 상태 머신

| 상태 | 전이 조건 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | MV < 임계값 | 정상 활동 감지 대기 |
| SUSPECT | IDLE에서 MV ≥ 임계값 1회 | 낙상 의심, 다음 tick 재검증 |
| FALL | SUSPECT에서 MV ≥ 임계값 재확인 | 낙상 확정, 알람 생성 및 알림 발송 |
| COOLDOWN | FALL 확정 후 | 일정 시간(기본 30s) 동안 재감지 억제. 동일 사건이 중복 알람으로 기록되는 것을 방지. |

### 4.1.3 낙상 시뮬레이션

차트 헤더의 [⚠ 낙상 시뮬레이션] 버튼으로 딥러닝 추론 결과를 강제 발생시켜 알람 → 사용자 응답 → 이력 기록 파이프라인 전체를 검증할 수 있다.

## 4.2 낙상 감지 알람

- 낙상 확정 즉시 전체 화면 모달로 표시 (거주자·호실·발생시각·신뢰도·지속시간·장치 정보 포함)

- 사용자 응답 3종: ACKNOWLEDGED(확인), DISPATCHED(현장 파견), FALSE_POSITIVE(오탐)

- 응답 미확인 60초 경과 시 ARS 자동 에스컬레이션 (설계 요건)

## 4.3 낙상 이력 (History)

- 전체 낙상 이벤트 리스트 (거주자, 호실, 시각, 신뢰도, 지속시간, 응답 상태)

- 서비스별 이력 분리(v1.3): FACILITY 계정은 소속 시설(facilityId)의 이력만, HOME 계정은 본인(ownerUserId)에 귀속된 이력만 조회한다. 두 서비스의 이벤트가 서로 노출되지 않는다.

- HOME 서비스에는 페르소나 노인 '이복순(82세, 안방)'이 기본 등록되어, seed 낙상 이력(화장실·신뢰도 0.88·ACKNOWLEDGED)이 함께 제공된다. HOME 헤더 서브텍스트는 ’이복순 (화장실)’로 표기된다.

- 이력 항목 클릭 시 상세 블록 확장: 낙상 전후 움직임 그래프 및 낙상 구간 시각화

- 응답 상태 사후 편집 가능

## 4.4 알림 게이트웨이 (Notification Gateway)

- 채널: SMS(Twilio/KT Bizmessage), Web/App Push(FCM/APNs), ARS 자동 음성 통화

- FACILITY: 입소자별 수신자 그룹 + 공용 수신자(전체 낙상 알림) 분리 관리

- HOME: 단일 수신자 리스트

- 수신자 속성: 이름, 역할(가족/요양사/관리자), 전화번호, 사용 채널(SMS/Push/ARS)

## 4.5 장치 설정 (Device Management)

### 4.5.1 통신 설정

장치 통신은 MQTT 통신과 Serial Port 통신 2종을 독립적으로 지원한다.

| 구분 | MQTT 통신 | Serial Port 통신 |
| --- | --- | --- |
| 연결 대상 | MQTT 브로커 (예: mqtt://host:1883) | USB 직결 (COM4 / /dev/ttyUSB0) |
| 주 파라미터 | Broker URL, QoS, Keep-Alive, Client ID, TLS | Port, Baud Rate, Data/Stop Bits, Parity, Flow |
| 사용 시나리오 | 다수 장치 · 원격 배포 | 단일 장치 · 개발/설치 초기 |

### 4.5.2 장치 목록

- 컬럼: 이름, 공간/호실, 연결(MQTT/SERIAL), 채널, RSSI(base→current), Noise, Status

- 장치 상세: Base/Current RSSI, AGC, Noise Floor, MQTT Topic, MAC, FW

### 4.5.3 장치 추가

- 각 통신 섹션(MQTT/SERIAL)에 독립된 [+ 장치 추가] 버튼 제공

- 추가 즉시 자동 캘리브레이션 실행: 10초 대기(공간 비우기) → 10초 baseline 측정 → 완료 후 온라인

### 4.5.4 장치 재설정 (Recalibration)

- 확인 모달 → 10초 WAITING(공간 비우기 안내) → 10초 MEASURING(baseline 재수집)

- 완료 시 base_rssi, noise_floor 갱신, 이벤트 로그 기록

## 4.6 알고리즘 · 파이프라인 설정 (ROOT 전용)

- 움직임 감지 임계값(mv_threshold) 전역 설정

- 최소 지속 시간, Cooldown 시간(cooldown_s), 모델 선택 등 파이프라인 파라미터

- 거주자별 임계값 오버라이드 가능

## 4.7 거주자/멤버 관리 및 다중 기기 매핑

- 입소자 관리(FACILITY): 이름, 나이, 호실, 담당 요양사, 매핑 장치(1..N)

- 시설 멤버 관리(ROOT 전용): 초대코드 재발급, 멤버 목록, 멤버 제거

다중 기기 매핑 규칙(v1.3)

- 한 입소자는 동일 호실 내 여러 개의 서브 공간 장치를 함께 등록할 수 있다 (예: 침실 + 화장실 + 샤워실). 이는 실 사용에서 낙상 위험이 높은 화장실·샤워실 등 별도 공간에 보조 센서를 두는 시나리오를 반영한다.

- 기본 매핑은 화장실로 지정한다. 즉, 입소자 카드/목록의 대표 공간명은 화장실을 우선 노출한다.

- 추가 서브 매핑 예: 204호는 화장실 + 샤워실 이중 매핑, 302호는 화장실 이중 매핑 등.

- HOME 페르소나 '이복순'의 경우 안방을 주 거주 공간으로 하되, 화장실 장치(dh3)를 함께 매핑한다.

| 호실 / 사용자 | 주 매핑 | 추가(보조) 매핑 |
| --- | --- | --- |
| 302호 | 화장실 | 화장실(보조) |
| 305호 | 화장실 | — |
| 201호 | 화장실 | — |
| 208호 | 화장실 | — |
| 104호 | 화장실 | — |
| 204호 | 화장실 | 샤워실 |
| HOME · 이복순 | 화장실 | (보조: 안방 등) |

## 4.8 계정 관리

- 프로필(이름·이메일) 편집, 비밀번호 변경, 로그아웃

# 5. 비기능 요구사항

| 항목 | 요건 |
| --- | --- |
| 감지 지연 | 낙상 발생 시점 기준 3초 이내 알람 트리거 |
| 알림 전송 | SMS/Push는 감지 후 5초 이내 발송, ARS는 60초 미응답 시 자동 에스컬레이션 |
| 가용성 | 24/7 상시 동작, 장치 오프라인 시 이벤트 로그 및 UI 상태 반영 |
| 보안 | HTTPS 통신, 시설별 데이터 격리, 서비스(HOME/FACILITY)별 이력 격리, 역할 기반 접근 제어 |
| 확장성 | 시설당 최대 500 장치, 사용자당 다수 시설 참여 지원, 입소자당 다중 장치 매핑 지원 |
| 프라이버시 | 무카메라 방식으로 영상 데이터 미수집, RF 신호만 처리 |

# 6. 데이터 모델 (요약)

| 엔티티 | 주요 속성 |
| --- | --- |
| User | id, email, name, service(HOME/FACILITY), role(ROOT/MEMBER/USER), facilityId? |
| Facility | id, name, code(초대코드), rootUserId |
| Device | id, name, room, connection(MQTT/SERIAL), mqttTopic¦serialPort, base_rssi, current_rssi, agc, noise_floor, calibrating, facilityId?, ownerUserId? |
| Resident | id, name, room, age, caregiver, deviceId(주 기기), deviceIds[](다중 매핑), state, mv, confidence, thresholdOverride?, facilityId? ¦ ownerUserId? |
| FallEvent | id, residentId, residentName, room(장치가 위치한 서브 공간), timestamp, confidence, duration, response(PENDING/ACKNOWLEDGED/DISPATCHED/FALSE_POSITIVE), facilityId? ¦ ownerUserId? |
| Recipient | id, name, role, phone, sms, push, ars, residentId?(입소자별) 또는 공용 |

※ Resident.deviceIds는 v1.3에서 추가된 다중 매핑용 필드이며, 기본 매핑(deviceId)은 화장실 장치로 지정된다.

※ FallEvent는 발생 시점의 서비스 소유자(facilityId 또는 ownerUserId)를 함께 기록하여 서비스별 이력 격리를 보장한다.

# 7. 주요 API 엔드포인트

클라이언트-서버 통신은 TanStack Server Functions(RPC) 및 REST 스타일 라우트(/api/*)로 구성된다. 아래는 대표 엔드포인트의 요약이다.

## 7.1 인증

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/signup | 이메일/비밀번호 회원가입 (service, role 포함) |
| POST | /api/auth/login | 로그인, 세션 토큰 발급 |
| POST | /api/auth/logout | 세션 종료 |
| POST | /api/facility/join | 시설 초대코드로 멤버 가입 |

## 7.2 장치 / 통신

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/devices | 장치 목록 조회 (facility scope) |
| POST | /api/devices | 장치 추가 (connection: MQTT ¦ SERIAL, 10초 캘리브레이션 트리거) |
| POST | /api/devices/:id/recalibrate | 기준 RSSI/AGC 재보정 (10초) |
| DELETE | /api/devices/:id | 장치 삭제 |
| WS | /api/stream/csi | 실시간 CSI/MV 스트림 (WebSocket) |

## 7.3 낙상 이벤트 / 응답

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/falls | 낙상 이력 조회 — 서비스(HOME/FACILITY) 컨텍스트에 따라 자동 필터 |
| POST | /api/falls/:id/response | 낙상 응답 처리 (ACKNOWLEDGED ¦ DISPATCHED ¦ FALSE_POSITIVE) |
| POST | /api/falls/simulate | 낙상 시뮬레이션 (테스트/데모용) |

## 7.4 알림 / 수신자

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/recipients | 알림 수신자 목록 |
| POST | /api/recipients | 수신자 추가 (name, phone, channels) |
| PATCH | /api/recipients/:id | 채널 on/off (sms, push, ars) |
| POST | /api/notify/test | 테스트 알림 발송 |

## 7.5 입소자 / 시설

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/residents | 입소자 목록 (deviceIds 포함) |
| POST | /api/residents | 입소자 등록 (deviceId 주 기기 + deviceIds 다중 매핑) |
| PATCH | /api/residents/:id | 임계치/보호자/매핑 장치 갱신 |
| GET | /api/facility/members | 시설 멤버 목록 (ROOT 전용) |
| POST | /api/facility/invite | 시설 멤버 초대 코드 발급 |

## 7.6 알고리즘 / 파이프라인 (ROOT)

| Method | Endpoint | 설명 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/config/algorithm | SUSPECT/FALL 임계값, cooldown_s 조회 |
| PUT | /api/config/algorithm | 임계값 갱신 (ROOT 전용) |
| GET | /api/config/pipeline | 전처리/DNN 파이프 단계 조회 |
| PUT | /api/config/pipeline | 파이프 단계 활성/파라미터 갱신 |

# 8. 알림 파이프라인 시퀀스

CSI 원신호 수신부터 사용자 응답 확정까지의 종단 흐름이다. 상태 머신은 IDLE → SUSPECT → FALL → COOLDOWN 순으로 전이한다.

## 8.1 시퀀스 흐름 (메시지 순서)

주체: ESP32(센서), GW(Gateway·MQTT/Serial), BE(Backend·DNN), AS(AlarmService), NG(Notification Gateway), RCP(수신자·SMS/Push/ARS), APP(사용자 App)

| # | From | → | To | 메시지 / 동작 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 | → | GW | CSI frame (10Hz) 스트리밍 |
| 2 | GW | → | BE | normalize + MV(Movement Value) 산출 |
| 3 | BE | — | BE | DNN 추론 → state = SUSPECT |
| 4 | BE | → | AS | SUSPECT 알림 (pre-arm, 3s 윈도우 시작) |
| 5 | BE | — | BE | 지속 감지 → state = FALL |
| 6 | BE | → | AS | FALL 확정 (FIRE) |
| 7 | AS | → | NG | FallEvent 발행 (PENDING, 소유자 컨텍스트 포함) |
| 8 | NG | → | RCP | SMS / Push / ARS 병렬 발송 |
| 9 | AS | → | APP | 알람 모달 표시 |
| 10 | APP | → | AS | 응답 선택 (확인 / 출동 / 오탐) |
| 11 | AS | → | BE | persist FallEvent.response (서비스 스코프 저장) |
| 12 | BE | — | BE | state = COOLDOWN (30s) |

## 8.2 단계별 설명

| # | 단계 | 주체 | 동작 | 지연/조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CSI 수집 | ESP32 | RSSI/CSI 프레임을 10Hz로 스트리밍 | 실시간 |
| 2 | 전처리 | Gateway | AGC 보정, MV(Movement Value) 계산, 노이즈 필터 | <50ms |
| 3 | 추론 | Backend DNN | 슬라이딩 윈도우 기반 낙상 확률 산출 | ≈1s |
| 4 | 상태 전이 | AlarmService | 임계값 초과 시 IDLE→SUSPECT, 지속 시 SUSPECT→FALL | SUSPECT 3s |
| 5 | 알람 트리거 | AlarmService | FallEvent 생성, PENDING 상태 저장 (서비스 컨텍스트 포함) | 즉시 |
| 6 | 알림 발송 | Notification Gateway | SMS / Push / ARS 채널로 병렬 발송 | <5s |
| 7 | 사용자 응답 | App/사용자 | 확인 / 출동 / 오탐 중 선택 | 제한 없음 |
| 8 | 이력 저장 | Backend | response 갱신, 이력 페이지 반영 (서비스별 분리) | 즉시 |
| 9 | 쿨다운 | AlarmService | 동일 입소자 재알람 억제 (COOLDOWN 상태) | 30s |

## 8.3 실패/재시도 정책

- SMS/Push 실패 시 최대 2회 재시도 후 다음 채널로 폴백 (SMS→Push→ARS)

- PENDING 상태가 60초 지속되면 자동으로 다음 우선순위 수신자에게 에스컬레이션

- 네트워크 단절 시 이벤트는 로컬 큐에 저장, 복구 후 순차 flush

- FALSE_POSITIVE 응답은 학습 데이터셋(/train)에 자동 라벨링 반영

# 9. 화면 목록 (Sitemap)

| 경로 | 화면 | 접근 권한 |
| --- | --- | --- |
| /login, /signup | 인증 | 비로그인 |
| /onboarding | 최초 설정 위저드 | onboarded=false |
| / | 실시간 관제 | 전체 |
| /history | 낙상 이력 (HOME/FACILITY 분리 조회) | 전체 |
| /notifications | 알림 게이트웨이 | 전체 |
| /devices | 장치 설정 | 전체 |
| /residents | 입소자 관리 (다중 기기 매핑) | FACILITY |
| /facility-members | 시설 멤버 | FACILITY ROOT |
| /config | 알고리즘/파이프라인 설정 | ROOT 전용 |
| /account | 계정 관리 | 전체 |
| /train | 학습 데이터 | 전체 |

# 10. 개정 이력

| 버전 | 일자 | 작성자 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-09 | CSI-Guard 팀 | 최초 작성 |
| 1.1 | 2026-07-09 | CSI-Guard 팀 | 주요 API 엔드포인트 표, 알림 파이프라인 시퀀스 추가 |
| 1.2 | 2026-07-09 | CSI-Guard 팀 | 장치 통신 MQTT/Serial 이원화, Recalibration 흐름 명세 |
| 1.3 | 2026-07-09 | CSI-Guard 팀 | ① HOME/FACILITY 낙상 이력 분리 격리 명세 추가 ② HOME 페르소나 노인(이복순) 사전 등록 반영 ③ 입소자 다중 기기 매핑 규칙(기본 화장실, 204호 샤워실 이중 매핑 등) 추가 ④ Resident.deviceIds 필드 및 관련 API 반영 ⑤ COOLDOWN 상태 목적 설명 보강 |
| 1.4 | 2026-07-09 | CSI-Guard 팀 | ① HOME 서비스 공간명 “호” 접미어 미표기 규칙 명문화 ② HOME 페르소나 이복순 대표 공간을 화장실로 변경 ③ 메인 대시보드 이벤트 로그 페이지(/event-log) 추가 및 사이드맵 반영 |