CSI-Guard 재실감지 알고리즘 및 상태머신 보고서

Wi-Fi CSI 기반 재실(Presence) 감지 — 움직임 알고리즘 · 미세움직임(Wander) 알고리즘 · 상태머신

작성일 2026-07-20 · v2.0 (평가단 제공용, 개념·선정근거 중심으로 개정)

# 0. 문서 목적과 범위

이 문서는 CSI-Guard의 재실감지 서브시스템을 평가하는 전문가를 대상으로, 프로젝트 코드베이스에 대한 사전 지식 없이도 어떤 원리로 동작하는지, 왜 그 알고리즘을 선택했는지를 판단할 수 있도록 작성했다. 구현 세부(파일명·변수명·API 등)는 최소화하고, 대신 각 알고리즘이 기반한 신호처리·통계 개념과 대안 대비 선택 근거를 상세히 설명한다.

재실감지는 낙상 여부를 딥러닝으로 판정하는 낙상감지 모듈과는 완전히 별개로 항상 동작하는 경량 규칙 기반(rule-based) 파이프라인이다. "지금 이 공간에 사람이 있는가"라는 가장 기본적인 안전 신호이기 때문에, 무거운 딥러닝 모델의 로드 실패·업데이트 중단 같은 상황과 무관하게 끊김 없이 동작해야 한다는 요구사항이 알고리즘 설계 전반을 관통한다.

재실감지는 서로 다른 성격의 신호를 감지하는 두 개의 하위 알고리즘과, 그 둘의 결과를 하나의 최종 판정으로 합치는 상태머신으로 구성된다.

[그림 1] 재실감지 전체 파이프라인 개요
Wi-Fi CSI 원시 신호
    ↓  (두 알고리즘에 동시 입력)
① 움직임 감지 알고리즘 (Moving Variance)   →   MV 값
② 미세움직임 알고리즘 (Wander / Welch PSD)   →   Wander 비율
    ↓  (두 결과가 함께 입력됨)
③ 재실감지 상태머신 (PRESENT / ABSENT)
    ↓
최종 재실 상태 (PRESENT 또는 ABSENT)

# 1. 움직임 감지 알고리즘 (Moving Variance 기반)

## 1.1 배경 개념 — CSI와 움직임의 관계

Wi-Fi Channel State Information(CSI)은 송신기와 수신기 사이 무선 채널이 각 부반송파(subcarrier)별로 신호를 어떻게 변형시키는지를 나타내는 값(진폭·위상)이다. 실내 공간에서는 신호가 벽·가구·사람 등에 반사되어 여러 경로(multipath)로 수신기에 도달하는데, 사람이 움직이면 그 다중경로의 길이와 반사 특성이 시시각각 바뀌면서 CSI 진폭이 흔들린다. 반대로 공간이 비어 있거나 사람이 완전히 정지해 있으면 다중경로 구조가 거의 고정되어 CSI 진폭도 안정적으로 유지된다. "CSI 진폭의 시간적 변동성"이 곧 움직임의 대리 지표(proxy)가 된다는 것이 이 알고리즘 전체의 출발점이다.

## 1.2 신호 전처리 — 왜 필요한가

원시 CSI는 그대로 쓰기 어려운 두 가지 문제가 있다.

샘플링 간격 불규칙: 시리얼 통신·스케줄링 지연 등으로 프레임 도착 간격이 미세하게 흔들린다. 이후 필터링·주파수 분석이 균일한 샘플링 주기를 전제로 하므로, 먼저 선형보간으로 일정한 시간 간격(그리드)에 맞춰 재배치(resample)한다.

관심 대역 밖 성분: 전원 노이즈, DC 오프셋, 초고주파 잡음 등 사람의 움직임과 무관한 성분이 섞여 있다. 4차 Butterworth 대역통과 필터(0.5~50Hz)로 이런 성분을 제거한다. 이 필터는 위상 왜곡이 없는 영위상(zero-phase) 필터를 사용하는데, 필터가 신호를 시간축에서 밀어버리면(위상 지연) 이후 "지금 이 순간의 움직임"을 판정하는 실시간 지표의 시점이 어긋나기 때문이다.

## 1.3 서브캐리어 선택 — 왜 모든 채널을 다 쓰지 않는가

CSI는 여러 개의 부반송파(서브캐리어)마다 별도의 값을 가진다. 그런데 모든 서브캐리어가 움직임에 똑같이 민감한 것은 아니다 — 어떤 서브캐리어는 사람이 지나갈 때 크게 흔들리고, 어떤 서브�레리어는 주변 잡음 외에는 거의 반응하지 않는다. 관계없는 서브캐리어를 그대로 합산하면 신호(움직임) 대비 잡음의 비율이 오히려 나빠진다.

이를 정량화하기 위해 서브캐리어별로 다음 지표(q-value)를 계산한다.

q = (해당 서브캐리어의 이동분산 최댓값) / (해당 서브캐리어의 이동분산 평균값)

q-value가 크다는 것은 "평상시엔 잠잠하다가 움직임이 있을 때만 뚜렷하게 튀는" 서브캐리어라는 뜻이다. 이 값이 상위인 서브캐리어 10개만 골라 이후 계산에 사용한다. 이는 복잡한 학습 과정 없이도 설치할 때마다 달라지는 채널 특성에 맞춰 자동으로 가장 유효한 신호만 골라내는 적응적 선택이다.

## 1.4 이동분산(Moving Variance) — 움직임 지표의 핵심

선택된 서브캐리어들을 합산·정규화(z-score)한 하나의 시계열에 대해, 다음과 같은 이동분산을 계산한다.

υ(n; W) = (1 / 2W) · Σ_{k=n-W}^{n+W} (|h[k]| − μ_h(n))²

여기서 μ_h(n)은 시점 n을 중심으로 한 국소 구간(반폭 W)의 평균이다. 즉 전체 신호의 분산이 아니라, 매 시점마다 그 주변 짧은 구간(약 0.5초)의 국소적 변동성을 계산하는 것이 핵심이다.

통계적으로 분산(variance)은 "값이 평균에서 얼마나 흩어져 있는가"를 나타내는 표준 지표다. 사람이 정지해 있을 때 CSI 진폭은 열잡음 수준의 미세한 흔들림만 있어 분산이 낮게 유지되고, 사람이 움직이면 진폭이 크게 요동쳐 국소 분산이 급격히 커진다. 즉 이동분산은 "지금 이 순간 신호가 얼마나 요동치고 있는가"를 정량화한, 움직임 검출에 자연스럽게 대응되는 통계량이다. 이 값의 가장 최근 시점 값(mv_current)을 움직임 판정에 사용한다.

## 1.5 알고리즘 선택 이유

이동분산 기반 규칙 판정을 채택한 이유는 다음 네 가지다.

실시간성: 0.25초마다 3초 윈도우를 다시 계산해야 하는 상시 루프에서, 이동분산은 컨볼루션 한 번으로 계산되는 매우 가벼운 연산이다. 딥러닝 추론 대비 지연·자원 소모가 훨씬 적어, "항상 켜져 있어야 하는" 재실감지의 요구사항에 부합한다.

설치환경 독립적 적응: 이동분산 자체는 학습이 필요 없는 통계량이며, 판정 임계값만 설치 시 캘리브레이션(§2.5, 조용한 방에서 측정한 baseline)으로 그 공간에 맞춰 자동 산출한다. 딥러닝 분류기처럼 다양한 설치 환경을 아우르는 대규모 학습 데이터가 없어도 즉시 배치 가능하다.

해석 가능성(interpretability): 임계값을 넘었는지 여부로 판정이 결정되므로, 오탐/미탐이 발생했을 때 "왜 그렇게 판정했는가"를 값 하나로 바로 설명할 수 있다. 안전 신호를 다루는 시스템에서 판정 근거를 설명할 수 있다는 점은 신뢰성 측면에서 중요하다.

낙상 감지 모듈과의 독립성 요구: 재실감지는 딥러닝 낙상 모델의 가용성과 무관하게 동작해야 하므로,애초에 무거운 모델에 의존하지 않는 경량 알고리즘이어야 한다는 아키텍처 제약과도 부합한다.

절대 임계값(고정된 하나의 숫자를 모든 설치 환경에 적용) 대신, 설치 공간마다 캘리브레이션으로 임계값을 새로 산출하는 방식을 택한 이유도 같은 맥락이다 — 가구 배치·벽 재질·Wi-Fi 신호 세기 등 환경 요인에 따라 "정지 상태의 잡음 수준" 자체가 달라지므로, 하나의 고정값으로는 어떤 환경에서는 과민(오탐 과다), 어떤 환경에서는 둔감(미탐 과다)해질 수밖에 없다.

# 2. 미세움직임 알고리즘 (Wander)

## 2.1 필요성 — 움직임 감지의 한계

이동분산 기반 움직임 감지는 "걷기, 손짓, 자세를 크게 바꾸는 동작"처럼 진폭이 뚜렷하게 흔들리는 움직임에는 잘 반응하지만, 사람이 조용히 앉아 있거나 누워 있는 정적인 재실 상황에는 반응하지 않는다. 이 경우 이동분산 값은 정지 상태(빈방)와 거의 구분되지 않을 정도로 낮게 유지될 수 있어, 실제로는 사람이 있는데도 "부재중"으로 잘못 판정할 위험(미탐)이 생긴다. 미세움직임(wander) 알고리즘은 이 빈틈을 메우기 위한 보조 신호다.

## 2.2 미세움직임의 신호적 근거 — 호흡

사람이 완전히 움직임 없이 있어도 멈출 수 없는 활동이 하나 있다 — 호흡이다. 흉곽의 주기적인 팽창·수축은 미세하지만 지속적으로 신체 표면과 주변 다중경로 구조를 변화시키고, 이는 CSI에 매우 낮은 진폭의 준주기적(quasi-periodic) 저주파 성분으로 나타난다. 성인의 안정 시 호흡수는 대략 분당 12~20회, 즉 0.2~0.33Hz에 해당하며, 이 알고리즘이 측정하는 대역(0.1~0.5Hz)은 고령자의 느린 호흡부터 다소 빠른 호흡까지(분당 약 6~30회) 여유 있게 포함하도록 설계되어 있다. 즉 미세움직임 알고리즘은 사실상 "호흡으로 인한 미세한 CSI 요동"을 검출하는 알고리즘이다.

## 2.3 왜 시간영역이 아닌 주파수영역인가 — Welch PSD

호흡 신호는 진폭이 매우 작아 이동분산(시간영역에서 값의 흩어짐 정도)으로는 잘 드러나지 않는다. 반면 호흡은 "특정 주파수 대역에서 반복되는" 준주기적 신호이므로, 시간영역이 아니라 주파수영역에서 에너지가 어디에 몰려 있는지를 보면 훨씬 잘 드러난다. 이를 위해 파워 스펙트럼 밀도(Power Spectral Density, PSD)를 추정하는 Welch 방법을 사용한다.

Welch PSD는 신호를 주파수 성분별 에너지 분포로 변환하는 방법으로, 단순 FFT보다 잡음에 강건하도록 설계된 추정 기법이다(일반적으로는 신호를 여러 구간으로 나눠 평균 내는 방식을 쓰지만, 재실감지에서는 반응성을 우선해 구간을 나누지 않는 단일 세그먼트 방식을 쓴다 — §2.6 참고). 관심 대역(0.1~0.5Hz)에 해당하는 PSD 값을 적분하면, "그 주파수 대역에 얼마나 많은 에너지가 실려 있는가"를 하나의 스칼라 값으로 얻을 수 있다. 이 값이 크다는 것은 해당 저주파 대역에서 준주기적인 신호(호흡 등)가 뚜렷하게 존재한다는 뜻이다.

## 2.4 이중 대역 설계 — 넓게 거르고 좁게 잰다

미세움직임 신호체인은 두 단계의 서로 다른 폭을 가진 대역을 사용한다.

사전필터(prefilter): 0.05~5Hz의 비교적 넓은 대역으로 먼저 걸러낸 뒤 정규화한다.

측정 대역: 그중 0.1~0.5Hz라는 훨씬 좁은 대역만 골라 PSD 에너지를 적분한다.

두 대역을 같게(둘 다 0.1~0.5Hz) 만들면 안 되는 이유가 있다. 사전필터 단계에서 이미 신호 에너지 전체가 그 좁은 대역 안에 갇힌 채로 정규화되어 버리면, 그 이후 같은 대역에서 다시 에너지를 측정해도 입력이 어떻든 거의 비슷한 값이 나와 측정값이 실제 신호 세기와 무관해지는(구분력 상실) 문제가 생긴다. 넓은 대역으로 먼저 걸러 정규화의 기준이 되는 "전체 에너지"를 왜곡 없이 유지한 뒤, 그 안에서 좁은 관심 대역만 따로 측정해야 실제 호흡 성분의 강약이 측정값에 그대로 반영된다.

## 2.5 상대적(비율) 임계값 — 왜 절대값이 아닌가

움직임 알고리즘은 절대 임계값을 쓰지만, 미세움직임은 캘리브레이션으로 측정한 "조용한 방" 기준값(baseline) 대비 비율로 판정한다(현재 값 / baseline ≥ 배수). 호흡으로 인한 CSI 변화는 이동분산 대비 신호 자체가 훨씬 미세해서, 설치 환경의 배경 잡음 수준(가구 재질, 벽 반사, Wi-Fi 신호 세기 등)에 따라 절대적인 수치 자체가 크게 달라진다. 절대 임계값 하나로는 어떤 환경에서는 배경 잡음조차 넘어서 오탐이 나고, 어떤 환경에서는 실제 호흡 신호조차 못 넘는 상황이 생길 수 있다. 캘리브레이션 시점의 "사람이 없는 조용한 상태" 값을 기준(1배)으로 삼고, 그 대비 상대적으로 얼마나 커졌는지를 보는 방식이 설치 환경 차이를 자연스럽게 정규화한다.

## 2.6 알고리즘 선택 이유 요약

시간영역 지표(이동분산)로는 놓치는 저진폭·준주기 신호(호흡)를, 주파수영역 접근으로 보완해 정적 재실 상황의 미탐을 줄인다.

Welch PSD는 FFT 대비 잡음에 상대적으로 강건하면서도, 단일 세그먼트 방식을 택해 다중 세그먼트 평균화로 인한 지연 없이 매 틱(0.25초)마다 반응할 수 있게 했다 — 정확도(분산 감소)보다 반응성을 우선한 절충이다.

이동분산과 마찬가지로 학습 데이터 없이도 신호처리 이론만으로 설계·검증 가능해, 움직임 알고리즘과 동일한 "경량·해석 가능·즉시 배치 가능" 원칙을 공유한다.

# 3. 재실감지 상태머신

## 3.1 상태머신 개념

상태머신(Finite State Machine, FSM)은 시스템이 가질 수 있는 상태들과, 어떤 조건에서 한 상태에서 다른 상태로 전이하는지를 규칙으로 정의한 모델이다. 재실감지는 PRESENT(재실)/ABSENT(퇴실) 단 두 개의 상태만을 가지는 단순한 FSM이지만, 그 전이 조건은 앞서 설명한 두 개의 독립적인 신호(움직임, 미세움직임)를 어떻게 조합할지를 결정하는 핵심 판단 로직을 담고 있다.

두 신호를 단순히 "둘 중 하나라도 임계값을 넘으면 무조건 재실"로 처리하지 않고, 아래와 같이 신호별 신뢰도 차이를 반영한 비대칭 규칙을 둔 이유를 설명한다.

## 3.2 두 신호의 신뢰도 차이 — 왜 대칭적으로 다루지 않는가

움직임(MV) 신호: 시간영역에서 이미 국소 평균 대비 변동성을 계산한 값으로, 상대적으로 안정적이고 오판정 빈도가 낮다(정밀도가 높다).

미세움직임(Wander) 신호: 짧은 시간(10초) 창에서 단일 세그먼트로 추정한 주파수 성분 에너지값으로, 주파수 분해능이 거칠고 추정 자체의 분산이 크다. 문이 여닫히는 소리나 순간적인 진동 하나로도 값이 튈 수 있어(정밀도가 상대적으로 낮음), 민감하지만 오탐에 더 취약하다.

이런 차이 때문에, 두 신호를 정책 상 비대칭으로 신뢰한다.

| 신호 | ABSENT → PRESENT (신규 재실 판정) | PRESENT 상태 유지(연장) |
| --- | --- | --- |
| 움직임(MV) ≥ 임계값 | ✅ 가능 | ✅ 가능 |
| 미세움직임(Wander) 조건 충족 | ❌ 불가 | ✅ 가능(단, 이미 PRESENT일 때만) |

즉 "지금까지 아무도 없던 상태에서 새로 사람이 들어왔다"는 판단은 상대적으로 신뢰도가 높은 움직임 신호만으로 내리고, 신뢰도가 낮은 미세움직임 신호는 "이미 사람이 있다고 판단된 상태를 계속 유지시켜주는" 보조적 역할만 한다. 이는 통계적 판정에서 흔히 쓰이는 정밀도(precision)와 재현율(recall)의 트레이드오프를 신호별로 다르게 배분한 설계다 — 새로운 재실 판정처럼 잘못 내리면(오탐) 불필요한 알림·오작동으로 이어지는 결정은 정밀도가 높은 신호에만 맡기고, 이미 내려진 판정을 유지하는(놓치면 미탐이 되는) 결정은 민감도가 높은 신호도 함께 참여시켜 미탐을 줄인다.

## 3.3 스무딩 — 순간 노이즈로 인한 상태 진동 방지

움직임 신호는 판정에 쓰이기 전, 가장 최근 3개 측정값을 가중평균(최신값 40%, 그 이전 두 값 각 30%)해 완만하게 만든다. 원시 측정값 하나하나를 그대로 임계값과 비교하면, 순간적인 잡음 한 틱만으로도 상태가 PRESENT↔ABSENT를 빠르게 오가는 "떨림(flapping)" 현상이 생길 수 있다. 최신 값에 더 큰 가중치를 주어 반응성은 유지하면서도, 직전 몇 틱을 함께 반영해 단발성 잡음의 영향을 줄이는 절충이다.

## 3.4 디바운스 — 미세움직임 신호의 순간 튐 방지

미세움직임 신호는 임계값을 넘긴 상태가 최소 지속시간(기본 2초) 동안 끊김 없이 유지되어야 비로소 "확인된 활동"으로 인정한다(디바운스, debounce). §2.3에서 설명했듯 이 신호는 단일 세그먼트 추정이라 분산이 커서, 순간적인 스파이크만으로 조건을 만족하는 경우가 있다. 최소 지속시간 조건은 스위치 입력의 채터링을 걸러내는 디바운스 회로와 같은 원리로, "일시적으로 튄 값"과 "실제로 지속되는 신호"를 구분해 §3.2의 신뢰도 차등 정책을 실질적으로 뒷받침한다.

## 3.5 타임아웃 기반 ABSENT 전이 — 히스테리시스

마지막 활동이 감지된 시각으로부터 일정 시간(기본 10초)이 지나야 ABSENT로 전이한다. 활동이 감지되지 않는 즉시 ABSENT로 바꾸지 않는 이유는, 사람이 잠깐 완전히 정지해 있는 짧은 순간(예: 숨을 참거나, 두 신호 모두가 우연히 임계값 아래로 떨어지는 찰나)에도 실제로는 방을 나간 것이 아니기 때문이다. 이런 지연 전이는 신호처리에서 히스테리시스(hysteresis)라 부르는 기법으로, 판정 경계 부근에서 상태가 지나치게 민감하게 반응하는 것을 막는 표준적인 안정화 방법이다.

## 3.6 상태 전이 다이어그램

[그림 2] 재실감지 상태 전이도
[초기 상태]  →  ABSENT   (활동 미관측)
ABSENT  →  PRESENT   : 움직임(MV) ≥ 임계값일 때
PRESENT  →  PRESENT (상태 유지)   : 움직임(MV) ≥ 임계값 이거나,
                                    미세움직임이 디바운스를 통과해 확인되었을 때
PRESENT  →  ABSENT   : 마지막 활동 이후 타임아웃(10초)이 경과했을 때
ABSENT  →  ABSENT (상태 유지)   : 미세움직임 신호만으로는 전이가 일어나지 않음

## 3.7 설계가 달성하는 것

이 세 가지 안정화 장치(스무딩·디바운스·타임아웃)와 신호별 비대칭 신뢰 정책을 종합하면, 재실감지 상태머신은 다음 두 실패 모드를 동시에 억제하도록 설계되어 있다.

오탐(false positive) 억제: 순간적인 잡음이나 일시적 진동만으로 "없던 사람이 갑자기 생기는" 오판정이 나지 않도록, 신규 재실 판정은 상대적으로 안정적인 움직임 신호와 스무딩을 거치게 한다.

미탐(false negative) 억제: 조용히 앉아있거나 누워있는 정적 상황에서 "있는 사람을 없다고" 판정하지 않도록, 미세움직임 신호가 이미 확인된 재실 상태를 유지시켜준다.

두 목표는 본질적으로 상충하는 방향(민감도를 올리면 오탐이 늘고, 낮추면 미탐이 는다)이라, 하나의 임계값으로는 동시에 만족시키기 어렵다. 이 설계는 "신규 판정"과 "판정 유지"라는 서로 다른 국면에 서로 다른 신호·기준을 적용함으로써 두 목표를 함께 달성하려는 접근이다.

# 4. 종합

| 알고리즘 | 검출 대상 | 핵심 개념 | 판정 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 움직임 감지(MV) | 걷기·손짓 등 뚜렷한 동작 | CSI 진폭의 시간영역 국소 분산 | 캘리브레이션 기반 절대 임계값 |
| 미세움직임(Wander) | 호흡 등 저진폭 준주기 신호 | 저주파 대역 파워 스펙트럼 에너지 | 캘리브레이션 baseline 대비 상대 비율 + 최소 지속시간 |
| 상태머신 | 위 두 신호의 통합 판정 | 신호별 신뢰도 차등 반영(비대칭 융합) + 히스테리시스 | 신규 판정은 MV만, 유지는 MV 또는 Wander |

세 요소 모두 딥러닝이 아닌 신호처리·통계 기반 규칙 알고리즘으로 구성했다는 공통점이 있으며, 이는 재실감지가 낙상 딥러닝 모델과 독립적으로 상시 동작해야 한다는 요구사항, 그리고 설치 환경마다 별도의 학습 데이터 없이도 캘리브레이션만으로 즉시 배치 가능해야 한다는 실용적 제약을 함께 만족시키기 위한 선택이다.